Guerra de travesseiros tecnológicos

# Conceito

Cada jogador usa um pequeno sensor preso ao corpo (pulseira, faixa no braço ou colete leve).
Os travesseiros possuem sensores de movimento para detectar ataques.

O sistema só contabiliza um ponto quando:

- um travesseiro detecta um golpe

- um jogador detecta impacto no corpo

- os dois eventos acontecem quase ao mesmo tempo

O celular funciona como:

- placar

- cronômetro

- central do jogo

- ranking

- configuração das partidas

# Como funcionaria

## No travesseiro

O travesseiro teria:

- ESP32

- acelerômetro/giroscópio (MPU6050)

- bateria recarregável

Ele detecta:

- velocidade do golpe

- direção

- intensidade

Quando identifica um ataque válido:

- envia evento para o celular.

# No jogador

O jogador usa um sensor corporal:

- pulseira

- faixa

- colete leve

Com:

- ESP32 pequeno

- sensor de impacto/piezoelétrico

- bateria

Quando recebe uma pancada:

- envia confirmação para o sistema.

# Como o sistema diferencia parede de jogador

Se o travesseiro bater:

- na parede

- no chão

- no sofá

Somente o travesseiro detecta impacto.

→ ponto NÃO conta.

Se o travesseiro acertar um jogador:

- travesseiro detecta ataque

- sensor corporal detecta impacto

→ ponto confirmado.

# Aplicativo no celular

O celular seria o centro do jogo.

## Funções

### Placar em tempo real

- pontos

- vida

- combos

- vencedor

### Cronômetro

- tempo da partida

- contagem regressiva

### Modos de jogo

- duelo

- equipes

- sobrevivência

- capture a bandeira

### Ranking

- histórico

- estatísticas

- melhor jogador

### Configuração

- sensibilidade

- tempo de partida

- limite de pontos

# Comunicação

Os dispositivos se conectam ao celular usando:

- Bluetooth Low Energy (BLE)

Ou:

- ESP-NOW entre dispositivos + Bluetooth para o celular.

# Lógica do hit

## Ataque válido

### Travesseiro

Detecta:

- aceleração forte

- movimento rápido

### Jogador

Detecta:

- impacto corporal

### Celular

Verifica:

- os eventos ocorreram em menos de ~100 ms

→ HIT confirmado.

# 1. Sistemas embarcados (travesseiro e sensores)

## Melhor opção: C/C++

Usado no:

- ESP32

- Arduino

- Raspberry Pi Pico

# 2. Aplicativo do celular

## Melhor opção atualmente: Flutter (Dart)

Porque:

- funciona Android e iPhone

- interface bonita

- rápido para prototipar

- ótimo para Bluetooth